## 附件2：测绘建档项目测绘成果技术报告模版

XXXXXX项目

优秀历史建筑三维测绘建档项目技术报告

保护编号：XX

工程编号：XX

工程地点：XX

审  定  人：XXX

审  核  人：XXX

项目负责人：XXX

XXXXXX单位

20XX年XX月XX日

目  录

1 项目概况	1

1.1 委托单位概况	1

1.2 房屋基本信息	1

1.3 现场测绘日期	1

1.4 测绘范围及目的	1

2 房屋概况	1

2.1房屋的基本信息	2

2.2本次测绘建档的内容	2

3 技术依据	3

4 使用仪器设备	4

5 作业方法及成果	4

5.1 测绘基准	4

5.2 场地环境和外立面建模	4

5.3 室内空间格局建模	4

5.4 室内外一体化建模	4

5.5 建筑细部（构件）建模	5

5.6 全景照片拍摄	5

5.7 三维测绘建模成果	5

6 成果自检	5

7 测绘结论	8

8 成果资料提交	9

附件2：

XX项目优秀历史建筑三维测绘建档项目

成果技术报告

1 项目概况

1.1 委托单位概况

委托方名称：XXXXXXX

委托方地址：XX 区 XX 路（小区）XX号

1.2 房屋基本信息

房屋名称：XXXXX大楼

房屋地址：XX 区 XX 路（小区）XX号

建造年代：XXXX年

房屋用途：XXXX

1.3 现场测绘日期

20XX年XX月XX日~20XX年XX月XX日

1.4 测绘范围及目的

编写要求：描述项目测绘范围，包括具体地址、总面积等信息，宜附地形平面图（可用电子地图截屏）。描述项目测绘目的，包括委托方提出的测绘要求和测绘目的，以及有针对性的测绘内容，明确为修缮工程的三维测绘建档项目。

项目测绘范围位于XX 区 XX 路（小区）XX号，原为XX，现为XX；东至XX ，西至XX ，南至XX ，北至XX ，总面积约XX 平方米。

受XXXXXXX（委托方名称）委托，我XXXXXXX（受委托方）于优秀历史建筑修缮施工完成后，竣工验收前，对XXXXX优秀历史建筑进行数字化测绘建档服务。

2 房屋概况

编写要求：应收集优秀历史建筑的保护技术规定、设计方案和竣工图纸等资料，依据修缮项目设计方案、“一幢一册”资料、保护技术规定或其他相关资料，明确优秀历史保护建筑的名称、处地址、幢数（明确该处建筑分为1、2、…X号，下文即可简称）、建筑面积、层数、保护编号、保护类别、优秀历史建筑批次、立面环境和内部保护重点及要求等信息，并据此简要说明本项目的工作内容、数量、测绘位置和相对测绘面积。

2.1房屋的基本信息

本次收集的资料包括保护技术规定、设计方案、竣工图纸，详细清单如下：

…………

根据该处优秀历史建筑的修缮项目设计方案以及保护技术规定，房屋建筑概况见下表2.1。

表2.1 房屋建筑概况表

| 建筑名称 | XXXXX大楼 | 处地址 | XX 区 XX 路（小区）XX号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幢数 | X（1、2、…、X号楼） | 保护编号 | XXXXX |
| 建筑面积 | 1号楼：XXX 2号楼：XXX …… X号楼：XXX | 保护类别 | X类 |
| 层数 | X号楼：X层 X号楼：X层 X号楼： X层（局部X层） | 优秀历史建筑批次 | 第X批 |
| 立面环境保护重点及要求 | 单体各立面、屋面、…… |  |  |
| 内部保护重点 及要求 | 空间格局、木梁柱、窗户、…… |  |  |

2.2本次测绘建档的内容

依据以上及综合现场实际，本项目主要工作内容为场地环境、单体建筑屋面、外立面实景三维/点云建模、室内空间实景三维/点云建模、建筑细部（构件）实景三维/点云建模及全景摄影，工作内容及工作量具体见下表2.2。

表2.2 工作内容及工作量

| 序号 | 内容 | 数量 | 测绘位置 | 成果形式 | 测绘面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地环境 | 1 | 优秀历史建筑周边场地环境 | 实景三维模型/点云模型 | 1处多幢，占地面积 |
| 2 | 单体建筑屋面、外立面建模 | X幢 | 场地环境及X号的房屋各立面及屋面 | 实景三维模型/点云模型 | 1号楼：XXX 2号楼：XXX …… X号楼：XXX |
| 3 | 室内空间建模 | X幢 | X号一层的室内空间，如进门大厅、XX房间 | 实景三维模型/点云模型 | / |
| 4 | 室内外一体化模型 | 1幢 | 单幢房屋室内外整体 | 实景三维模型/点云模型 | 1号楼：XXX …… X号楼：XXX |
| 5 | 建筑细部（构件）建模 | X件 | X号楼一层XX轴线的木屋架 X号楼二层北侧居中的窗户 | 实景三维模型/点云模型 | / |
| 6 | 全景照片拍摄 | X幢 | X幢房屋室内外重点保护部位的全景照片 | 照片 | / |
| 注：如果实际成果模型为室内外一体化点云模型（第3项），则第1项和第2项可不做。 |  |  |  |  |  |

3 技术依据

编写要求：列出主要的房屋保护信息来源的文件和技术依据。

1、设计方案

2、保护技术规定

3、《历史建筑数字化技术标准》 JGJ/T489-2021；

4、《上海市历史风貌区和优秀历史建筑实景三维测绘技术导则（试行）》；

5、《上海市优秀历史建筑数字测绘建档工作技术导则（试行）》

6、《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356-2023；

7、《数字测绘成果质量检查与验收》 GB/T 18316-2008；

8、《低空数字航摄与数据处理规范》 GB/T 39612-2020；

9、《低空数字航空摄影测量外业规范》 CH/Z 3004-2021；

10、《低空数字航空摄影测量内业规范》 CH/Z 3003-2021；

11、《卫星定位测量技术标准》 DG/TJ08-2121-2024；

12、《测绘作业人员安全规范》 CH 1016-2008；

13、《地面三维激光扫描作业技术规程》 CH/Z 3017。

4 使用仪器设备

编写要求：对项目中所使用的测绘仪器和型号，均应在此列出。

1、XX多旋翼无人机X台套；

2、XX三维激光扫描仪X台套；

3、XX高清数码相机X台；

4、XX GNSS接收机X台；

5、XX全站仪X台；

6、XX测距仪X个。

5 作业方法及成果

编写要求：应将项目中所使用的测绘方法作简要描述，主要包括测绘基准、场地环境和单体建筑外立面、屋面建模、室内空间及格局建模、建筑细部（构件）建模以及全景照片等几方面，并以图片、视频等形式展示项目成果。简要描述建模过程，主要包括外业数据采集方法、内业数据处理流程及成果生产等过程。现场作业中如有条件限制，应在相应章节标注，并注明降标处理的方式。

5.1 测绘基准

编写要求：应结合项目目的，采用合适的坐标基准。

测绘基准要求，平面采用上海2000坐标系，高程采用吴淞高程系（2021年水准成果）。

5.2 场地环境和外立面建模

编写要求：应简要描述建模过程，主要包括外业数据采集方法、内业数据处理流程及成果生产等过程。

5.3 室内空间格局建模

编写要求：简要描述建模过程，主要包括外业数据采集方法、内业数据处理流程及成果生产等过程。

5.4 室内外一体化建模

编写要求：简要描述建模过程，主要包括外业数据采集方法、内业数据处理流程及成果生产等过程。

5.5 建筑细部（构件）建模

编写要求：简要描述建模过程，主要包括外业数据采集方法、内业数据处理流程及成果生产等过程。

5.6 全景照片拍摄

编写要求：简要描述全景照片拍摄过程，主要包括外业数据采集方法、内业数据处理流程。应明确拍摄全景照片的数量和像素值。

5.7 三维测绘建模成果

要求：应按照《上海市优秀历史建筑修缮项目数字化测绘建档实施指导意见(试行)》中的成果文件格式要求，生产各测项的测绘成果数据。将项目成果数据按照不同测项分类整理，在技术报告中附图展示效果。为方便浏览成果，应采用视频录制的形式对项目所有三维成果录屏，一同存放于项目成果文件中。

项目成果应详细描述各测项的类型和数量，除展示总体概况外，还需根据重点保护部位分别进行展示，如X号楼东立面、西立面、南立面、北立面、屋面的实景模型，X号楼一层空间格局的点云模型，X号楼二层北侧居中窗户的实景模型，X号楼室内二层的全景照片。

本项目测绘成果包含场地环境实景三维模型、外立面精细化实景三维模型X幢、建筑细部构件实景三维模型X件、室内外空间格局X幢全景照片X张，具体展示如下。

（1）场地环境及外立面实景三维模型

（2）空间格局点云模型

（3）建筑细部构件实景三维模型

（4）全景照片

6 成果自检

编写要求：项目成果自检应明确工作内容和各测项数量，以此判定测绘工作是否达到项目要求，并对测绘成果进行精度验证，核验是否满足相应的测绘等级和精度要求。要求包含成果质量自检报告和测量成果精度检验表。

成果质量自检报告应包括是否遗漏外立面及屋顶、室内空间及格局、细部构件及全景照片等测绘对象，影像数据清晰度、色彩、亮度等成果质量要求，验证手段、精度检验等测量精度要求，以及质量综述、质量评定、改进要求。

根据《上海市优秀历史建筑修缮项目数字化测绘建档实施指导意见(试行)》中的测绘精度要求，测量成果精度检验表应根据各测项分别检验，要求检测项包含尺寸信息、定位信息，应对选取检测目标物的位置进行描述（如X号楼一层木梁柱的底部、X号楼二层北侧窗户的长度）。具体检验方法以实测值为真值，与模型同一位置量测值进行对比、求出差值，并统计中误差，明确实际测量精度对应的测绘等级。

本项目测绘成果自检包括成果质量自检报告及测量成果精度检验表，分别如下表所示。

表6.1 成果质量自检报告

| 工程名称 | XX优秀历史建筑三维测绘建档项目技术报告 |  |  |  |  |  | 检查日期 | XXXX/XX/XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 | XXXX |  |  | 地址 | XXXX |  |  |  |
| 项目经理 | XXX |  |  | 工程进度 | 已完成 |  |  |  |
| 人员签名： XXX、XXX、XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量子元素 |  | 检查项 |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 测绘对象是否遗漏 |  | 是否遗漏建筑外立面及屋顶 |  |  |  | 是/否 |  |  |
|  |  | 是否遗漏建筑空间格局 |  |  |  | 是/否 |  |  |
|  |  | 是否遗漏建筑细部构件 |  |  |  | 是/否 |  |  |
|  |  | 是否遗漏室内全景照片 |  |  |  | 是/否 |  |  |
| 成果质量 |  | 影像数据清晰度 |  |  |  | 优/劣 |  |  |
|  |  | 影像数据的色彩、亮度合理性 |  |  |  | 优/劣 |  |  |
| 测量精度 |  |  | 测量精度验证技术手段是否满足规范要求 |  |  | 应采用全站仪/测距仪进行精度验证，满足规范要求 |  |  |
|  |  |  | 检测精度是否满足要求 |  |  | 检测精度满足要求，检测结果见表4 |  |  |
| 质量综述 |  |  | 质量合格/不合格 |  |  |  |  |  |
| 检查结果/质量评定及改进要求： 测绘对象未遗漏，成果质量优，测量精度满足规范要求。 （如现场条件限制出现遗漏、质量较差或精度不满足等情况，应在此加以说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2 测量成果精度检验表

| 测项 | 检验项 | 检验 目标物 | 实测值 (m) | 模型量测值(m) | 差值 （mm） | 实际测绘等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外立面实景模型 | 尺寸 信息 | X号楼房屋总长 | XX | XX | XX | Ⅱ级 |
|  |  | X号楼房屋总宽 | XX | XX | XX |  |
|  |  | X号楼二层北侧窗户长度 | XX | XX | XX |  |
|  |  | X号楼二层北侧窗户宽度 | XX | XX | XX |  |
|  |  | 中误差（mm） |  |  | XX |  |
|  | 定位 信息 | X号楼东北侧房角点 | X，Y，Z | X，Y，Z | XX | Ⅱ级 |
|  |  | X号楼西南侧房角点 | X，Y，Z | X，Y，Z | XX |  |
|  |  | X号楼东南侧房角点 | X，Y，Z | X，Y，Z | XX |  |
|  |  | X号楼西北侧房角点 | X，Y，Z | X，Y，Z | XX |  |
|  |  | 中误差（mm） |  |  | XX |  |
| 室内空间点云模型 | 尺寸 信息 | X号楼一层--轴木梁柱底的长度 | XX | XX | XX | Ⅱ级 |
|  |  | X号楼一层--轴木梁柱底的宽度 | XX | XX | XX |  |
|  |  | X号楼一层北侧XX窗户的长度 | XX | XX | XX |  |
|  |  | X号楼一层北侧XX窗户的宽度 | XX | XX | XX |  |
|  |  | 中误差（mm） |  |  | XX |  |
| 建筑细部构件实景模型 | 尺寸 信息 | X号楼一层X轴木梁柱底的长度 | XX | XX | XX | Ⅰ级 |
|  |  | X号楼一层X轴木梁柱底的宽度 | XX | XX | XX |  |
|  |  | X号楼一层北侧X窗户的长度 | XX | XX | XX |  |
|  |  | X号楼一层北侧X窗户的宽度 | XX | XX | XX |  |
|  |  | 中误差（mm） |  |  | XX |  |
| 全景照片 | 分辨率 | XX像素 |  |  |  | 像素大于5000万 |

7 测绘结论

编写要求：简要描述采用技术手段和作业方法，完成的工作内容和数量是否达标，成果自检情况，明确该优秀历史建筑保护类别对应测绘等级标准的要求及实际等级测绘标准，宜用表格形式列出。

本项目综合采用倾斜摄影、近景摄影、全景测量技术手段及三维重建技术，实现外立面建模、室内空间格局建模、细部构件建模及全景拍摄等成果，完成XXXXXX优秀历史建筑的三维测绘建档工作。测绘成果质量评价如下表7.1所示。

表7.1 测绘成果质量评价

| 工作内容 | 完成工作内容 | 成果类型 | 数量 | 要求测绘标准 |  | 实际测绘标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测绘等级 | 模型精度/像素 | 测绘等级 | 模型精度/像素 |
| 场地环境及 | X处小区场地环境实景模型 | 实景三维 模型 | 1处 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 单体建筑外立面、屋面建模 | X号楼的房屋各立面及屋面 | 实景三维 模型 | X幢 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |
| 室内空间建模 | X号楼一层的空间格局 | 点云模型 | X幢 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |
| 室内外一体化建模 | 室内外一体化建模 | 实景三维/ 点云模型 | X幢 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |
| 建筑细部构件建模 | X号楼一层XX轴线的木屋架 X号楼二层北侧居中的窗户 | 实景三维/ 点云模型 | X件 | Ⅰ级 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 全景照片 | X幢房屋室内外重点保护部位的全景照片 | 照片 | X幢 | / | 像素宜大于 5000万 | / | XX像素 |

8 成果资料提交

列举项目成果资料，应包括测量成果技术报告、所有三维成果录屏、各测项成果数据及格式、成果数据存储形式和份数。

项目提交成果包含以下内容：

1)	测量成果技术报告；

2）所有三维成果的录制视频

3）场地环境、单体建筑屋面及外立面实景模型（OSGB）；

4）室内空间格局点云模型（*.LAS）；

5）室内外一体化模型（OSGB/*.LAS）（如有）；

6）建筑细部构件实景模型（OSGB）；

7）全景影像（*.JPG）；

提交技术报告一式3份，及含上述数字成果资料的U盘1张。

平台上传资料格式说明:

结合现有信息化平台三维测绘成果上传要求及后续业务应用场景需求，上海市三维测绘成果数据入库在文件格式、文件命名、配套信息上应满足以下要求:

①实景三维模型

文件格式:3dtiles,且主文件命名格式必须为 tileset,ison(压缩为,zip 压缩包):

成果坐标:模型自带 WGS-84 坐标(x,yz);

文件命名:采集日期_保护编号_建筑名称_对象名称 序号;

配套信息:采集单位、采集日期、成果原点坐标、影像分辨率、模型视频。②点云模型

文件格式:3dtiles,且主文件命名格式必须为 tileset.json(压缩为.zip 压缩包);

成果坐标:模型自带 WGS-84 坐标(x,y,z);

文件命名:采集日期_保护编号_建筑名称_对象名称 序号;

配套信息:采集单位、采集日期、成果原点坐标、影像分辨率、模型视频。③全景照片

文件格式:JPG(完成拼接的若干张全景照片压缩为.zip压缩包);

文件命名:采集日期 保护编号 建筑名称 对象名称 序号；

配套信息:采集单位、采集日期、成果原点坐标、影像分辨率、模型视频。